1.5L DOHC 高转速发动机
正时驱动系统设计报告

直列4缸 · 18000rpm · 85kW · 双顶置凸轮轴
包含三轮迭代设计的完整过程

# 1. 发动机基本参数

## 1.1 坐标

| 部件 | X (mm) | Y (mm) |
| --- | --- | --- |
| 曲轴 CR | 0 | 0 |
| 排气凸轮轴 EX | -49 | 253.53 |
| 进气凸轮轴 IN | 47 | 253.53 |

## 1.2 性能参数

排量: 1.5L 直列4缸 DOHC
最高转速: 18000 rpm  |  凸轮轴转速: 9000 rpm
功率: 85 kW  |  曲轴扭矩 @ 18000rpm: 45.09 N·m
中心距: CR→EX=258.22mm, CR→IN=257.85mm, EX↔IN=96.00mm

## 1.3 核心设计约束

曲轴与两凸轮轴坐标固定，无法更改

单链条路径(CR→EX→IN→CR)曲轴包角仅21.4°，远低于≥120°准则

两凸轮轴间距96mm，需同向旋转

18000rpm为超高转速，链速需控制在40m/s以内

设计需对标量产高转速发动机验证合理性

# 2. 设计版本一：双链条独立驱动

## 2.1 方案描述

曲轴安装一体式双排链轮（22T×2排），两根独立链条分别驱动排气凸轮轴（44T）和进气凸轮轴（44T）。

## 2.2 关键参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 链条节距 | 8.0 mm |
| 曲轴链轮 | 22T × 2排 |
| 凸轮轴链轮 | 44T × 2 |
| 链节数 | 98节 × 2 |
| 链条长度 | 784 mm × 2 |
| 链速 @ 18000rpm | 53.0 m/s ❌ 超标33% |
| Morse TEC上限 | 40 m/s — 超出13 m/s |

## 2.3 问题总结

① 链速53m/s严重超标（超过Morse TEC上限33%），静音链在此速度下将发生链板浮离和跳齿

② 8mm节距在高转速下啮合冲击过大，加速链轮磨损

③ 双链条系统零件倍增，装配公差累积影响正时精度

④ 无任何量产高转速发动机采用此方案，缺乏工程验证

结论：不可行。需全面对标量产高转机后重新设计。

# 3. 设计版本二：静音链+斜齿轮传动

## 3.1 方案描述

主传动用单条Morse TEC静音链（6.35mm节距）驱动排气凸轮轴，排气凸轮轴上的斜齿轮驱动进气凸轮轴。

## 3.2 关键参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 主链节距 | 6.35 mm (1/4") Morse TEC 静音链 |
| 曲轴链轮 | 20T（偶数） |
| 凸轮链轮 | 40T |
| 主链节数/长度 | 112节 / 711.2 mm |
| 链速 @ 18000rpm | 38.3 m/s ⚠️（接近上限） |
| 副传动 | 斜齿轮 48T×2, 模数m=2, 中心距96mm |
| 曲轴齿数奇偶 | 20T为偶数 → 磨损失去自均匀性 ❌ |
| 凸轮转向 | 齿轮副使进气凸轮与排气凸轮反向旋转 ❌ |

## 3.3 问题总结

① 曲轴链轮20T为偶数齿，同一链节每2转回到同一齿位，磨损不断累积（"游移齿"效应缺失）

② 斜齿轮传动：排气凸轮顺时针旋转 → 通过齿轮副驱动进气凸轮逆时针旋转，而DOHC发动机两凸轮轴必须同向旋转

③ 链速38.3m/s在40m/s上限边缘，勉强可接受

结论：存在两个致命缺陷，需修正——齿数改为奇数、副传动改用短链。

# 4. 设计版本三（最终方案）：静音链+短链传动

## 4.1 修正措施

| 版本二问题 | 修正措施 | 修正结果 |
| --- | --- | --- |
| 20T偶数齿 | 改为19T奇数齿 | 磨损自均匀 ✅ |
| 齿轮反向旋转 | 改为短链传动(30T→30T) | 两凸轮同向旋转 ✅ |
| 链速38.3m/s | 19T使d_crank从42.6→38.6mm | 链速降至36.36m/s ✅ |

## 4.2 传动路径

主传动（静音链）: CR(19T, φ38.6mm) → EX(38T, φ76.9mm)  110节×699mm  2:1
副传动（短链）: EX(30T, φ60.7mm) → IN(30T, φ60.7mm)  60节×381mm  1:1 ✅ 同向

## 4.3 为什么19T不是21T？

| 参数 | 19T (方案) | 21T (用户询问) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链速 | 36.36 m/s ✅ | 40.15 m/s ⚠️ | 19T安全裕度大 |
| 紧边张力 | 2338 N | 2117 N | 19T高10%，可承受 |
| 与ZX-25R对比 | 36.4 vs 36.1 m/s ✅同级 | 40.2 vs 36.1 m/s ❌ |  |

结论：21T在18000rpm下链速40.15m/s，正好踩在Morse TEC的40m/s上限上，没有任何安全余量。19T将链速降至36.36m/s，与ZX-25R(20T@17000rpm→36.1m/s)同级，保留了9%安全余量。

# 5. 三版方案对比总表

| 对比项 | V1 双链条 | V2 链+齿轮 | V3 链+短链 ✅ |
| --- | --- | --- | --- |
| 节距 | 8.0mm | 6.35mm | 6.35mm |
| 曲轴齿 | 22T（偶） | 20T（偶） | 19T（奇✅） |
| 链速 | 53.0 ❌ | 38.3 ⚠️ | 36.4 ✅ |
| 副传动 | 双链条 | 斜齿轮❌ | 短链✅ |
| 凸轮转向 | 同向✅ | 反向❌ | 同向✅ |
| 主链节数 | 98节 | 112节 | 110节 |
| 主链长度 | 784mm | 711mm | 699mm |
| 包角 | ~167° | 171° | 171.5° |
| 安全系数 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 量产参考 | 无 | 部分 | ZX-25R✅ |

# 6. 对标量产机型验证

| 发动机 | 转速 | 链型 | 节距 | 曲轴齿 | 链速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX-25R | 17000 | 静音链 | 6.35mm | 20T | 36.1 |
| CBR600RR | 15200 | 静音链 | 6.35mm | 21T | 33.9 |
| CBR1000RR-R | 14500 | 静音链 | 6.35mm | 22T | 33.9 |
| YZF-R1 | 13500 | 静音链 | 6.35mm | 22T | 31.5 |
| GSX-R600 | 14500 | 静音链 | 6.35mm | 21T | 33.8 |
| S1000RR | 14500 | 静音链 | 6.35mm | 22T | 33.9 |
| 本设计 ✅ | 18000 | 静音链 | 6.35mm | 19T | 36.4 |

验证结论：最终方案与Kawasaki ZX-25R（17000rpm，最高转速量产四缸机）技术路线完全一致：均采用6.35mm Morse TEC静音链+辅助传动，链速同为~36m/s级别。

# 7. 最终方案详细参数

## 7.1 主传动链

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 链条类型 | BorgWarner Morse TEC 静音链（倒齿链/Inverted Tooth） |
| 节距 | 6.35 mm (1/4") |
| 曲轴链轮 | 19T（奇数 ✅）, 节圆φ38.58mm |
| 排气凸轮链轮 | 38T, 节圆φ76.90mm |
| 传动比 | 2:1（精确） |
| 中心距 | 258.22 mm |
| 链节数 | 110节（偶数） |
| 链条长度 | 698.5 mm |
| 链速 @ 18000rpm | 36.36 m/s ✅ |
| 曲轴包角 | 171.5° ✅ |
| 紧边张力 | 2338 N (238 kgf) |
| 安全系数 | 4.0 |
| 破断载荷要求 | ≥9351 N |

## 7.2 副传动短链

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 链条类型 | 同主链，6.35mm Morse TEC 静音链 |
| 链轮 | 30T × 2（等径）, 节圆φ60.75mm |
| 传动比 | 1:1（同速同向 ✅） |
| 中心距 | 96.0 mm |
| 链节数 | 60节（偶数） |
| 链条长度 | 381.0 mm |
| 链速 @ 9000rpm | 28.63 m/s |
| 包角 | 180° × 2（等径链轮） |
| 张紧器类型 | 弹簧机械式，行程6mm |

## 7.3 排气凸轮轴集成

轴向布置：38T主链轮(φ76.9mm, 宽~12mm) — 隔圈(5mm) — 30T副链轮(φ60.7mm, 宽~10mm)，总宽约27mm。两个链轮可一体加工为阶梯式链轮坯，或分体键连接。

# 8. 材料与润滑

| 零件 | 材料 | 热处理 | 硬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链板（齿形片） | 50CrV4 + 喷丸强化 | 淬回火 | HRC 48-52 |
| 销轴 | GCr15 轴承钢 | 整体淬火 | HRC 60-64 |
| 曲轴链轮 19T | 20CrMnTi | 渗碳淬火 0.5-0.8mm | HRC 58-62 |
| 凸轮链轮 38T/30T | 20CrMnTi | 渗碳淬火 0.5-0.8mm | HRC 58-62 |
| 张紧器导轨 | PA66+GF30 | PTFE涂层滑动面 | — |
| 张紧器壳体 | ADC12 铝合金压铸 | — | — |

润滑：3个定向喷嘴(N₁曲轴链轮/N₂排气凸轮链轮/N₃短链啮合区)，φ1.0mm，0.4L/min/喷嘴 @ 3bar。机油：5W-50全合成，HTHS≥3.5cP。

# 9. 风险分析与对策

| 风险 | 诱因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 链板高周疲劳 | 6600Hz交变应力 | 喷丸强化+超精销孔，安全系数4.0 |
| 链速接近上限 | 18000rpm下36.4m/s | 19T方案降至安全范围；DLC涂层 |
| 横向振动 | CR→EX跨度258mm | 导板支撑间距优化；模态分析避振 |
| 短链磨损 | 60节短链伸长累计 | 6mm张紧器行程充足 |
| 张紧器响应不足 | 高速张力波动 | 大流量单向阀+蓄能器，≥200Hz |
| 热负荷 | 高速摩擦生热 | 3喷嘴定向冷却+油底壳散热鳍片 |

# 附录：设计迭代总结

| 版本 | 方案 | 致命问题 | 修正方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1（初版） | 双链条 8mm/22T | 链速53m/s超标33% | 对标量产机，改用6.35mm |
| V2 | 单链+斜齿轮 20T | ①偶数齿 ②齿轮反向 | 19T奇数+短链替代齿轮 |
| V3 ✅ | 单链+短链 19T | 全部达标 ✅ | 最终方案 |

— 报告完 —