直列四缸 DOHC 正时驱动系统
设计计算书

发动机最高转速: 18,000 RPM
齿轮模数: mₙ = 1.75  螺旋角: β = 12°
减速方式: 齿轮 2:1 + 链条 1:1

设计日期: 2026年6月23日

# 一、基本参数

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 法向模数 | mₙ | 1.75 mm |
| 端面模数 | mₜ | 1.78910 mm |
| 法向压力角 | αₙ | 20° |
| 端面压力角 | αₜ | 20.4103° |
| 螺旋角 | β | 12° |
| 齿顶高系数 | h* | 1.0 |
| 顶隙系数 | c* | 0.25 |
| 变位系数 | x | 全部为 0（标准齿轮） |
| 齿宽 | b | 22 mm |

# 二、齿轮详细参数

## 曲轴齿轮 (Z=23, 左旋)

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 齿数 | Z | 23 |
| 分度圆直径 | d | 41.1492 mm |
| 齿顶圆直径 | dₐ | 44.6492 mm |
| 齿根圆直径 | d𝒻 | 36.7742 mm |
| 法向齿厚 | sₙ | 2.7489 mm |
| 端面齿厚 | sₜ | 2.8103 mm |
| 齿顶法向齿厚 | sₐₙ | 1.2652 mm ✅ |

## 惰轮 (Z=33, 右旋)

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 齿数 | Z | 33 |
| 分度圆直径 | d | 59.0402 mm |
| 齿顶圆直径 | dₐ | 62.5402 mm |
| 齿根圆直径 | d𝒻 | 54.6652 mm |
| 法向齿厚 | sₙ | 2.7489 mm |
| 端面齿厚 | sₜ | 2.8103 mm |
| 齿顶法向齿厚 | sₐₙ | 1.3216 mm ✅ |

## 大齿轮 (Z=46, 左旋)

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 齿数 | Z | 46 |
| 分度圆直径 | d | 82.2984 mm |
| 齿顶圆直径 | dₐ | 85.7984 mm |
| 齿根圆直径 | d𝒻 | 77.9234 mm |
| 法向齿厚 | sₙ | 2.7489 mm |
| 端面齿厚 | sₜ | 2.8103 mm |
| 齿顶法向齿厚 | sₐₙ | 1.3614 mm ✅ |

# 三、中心距与坐标

| 啮合 | 中心距 |
| --- | --- |
| 曲轴→惰轮 | 50.0947 mm |
| 惰轮→大齿 | 70.6693 mm |
| 曲轴→大齿 | 120.7640 mm |

| 零件 | 坐标 X | 坐标 Y |
| --- | --- | --- |
| 曲轴齿轮 23T | 0 | 0 |
| 惰轮 33T | 9.5041 | 49.1848 |
| 大齿轮+链轮 | 22.9117 | 118.5706 |

# 四、转速校核

| 轴 | 转速 |
| --- | --- |
| 曲轴 | 18,000 RPM |
| 惰轮 | 12545 RPM |
| 大齿+链轮轴 | 9,000 RPM |
| 凸轮轴 | 9,000 RPM |

# 五、重合度

| 啮合 | 端面 εₐ | 轴向 εᵦ | 总 εᵧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲轴-惰轮 | 1.586 | 0.832 | 2.418 ✅ |
| 惰轮-大齿 | 1.655 | 0.832 | 2.487 ✅ |

# 六、链轮与链条

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 链轮齿数 | 29T × 3个 |
| 节距 | 6.35 mm |
| 分度圆直径 | 58.73 mm |
| 链条节数 | ~90节 |
| 链速 | 27.7 m/s |

# 七、轴承校核与详细参数

| 项目 | 惰轮轴 | 大齿+链轮轴 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 3205A | 3205A |
| 尺寸 | Φ25×Φ52×20.6 mm | Φ25×Φ52×20.6 mm |
| 接触角 | 30° | 30° |
| 数量 | 1个 | 1个 |
| 实际转速 | 12545 RPM | 9,000 RPM |
| 极限转速(油) | ~17,000-19,000 RPM | ~17,000-19,000 RPM |
| 裕量 | 26% ✅ | 47% ✅ |
| 推荐游隙 | C3（热膨胀补偿） | CN（标准） |
| 轴配合 | φ25j6 | φ25j6 |
| 壳体配合 | φ52H7 | φ52H7 |
| 润滑方式 | 定向喷油孔 | 飞溅润滑 |

3205A 详细参数表：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 内径 d | 25 mm |
| 外径 D | 52 mm |
| 宽度 B | 20.6 mm |
| 钢球 | 2列 × ~12个 = 24个, 直径~7.94mm |
| 接触角 | 30°（双向承载） |
| 额定动载 Cᵣ | 27.5 kN |
| 额定静载 C₀ᵣ | 19.6 kN |
| 脂润滑极限 | ~13,000 RPM |
| 油润滑极限 | ~17,000~19,000 RPM |
| 等效型号 | SKF 3205A / FAG 3205-B-TVH / NSK 3205 |

# 八、齿轮副侧隙

| 项目 | 符号 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 法向侧隙 | jₙ | 0.08 ~ 0.10 mm |
| 圆周侧隙（分度圆） | jₜ | ≈ 0.10 mm |
| 齿厚减薄（每个齿轮） | Δsₙ | ≈ 0.05 mm |
| 齿厚标注（法向） | sₙ | 2.749 -0.05 mm |

| 影响因素 | 侧隙变化 |
| --- | --- |
| 热膨胀（齿轮80°C, 壳体60°C） | 减少约 0.01~0.02 mm |
| 润滑油膜 | 需保留 0.01~0.02 mm |
| ISO 6级磨齿公差 | ±0.02 mm |
| 推荐装配侧隙 | ≥ 0.08 mm（热态仍有 ≥ 0.06 mm） |

# 九、材料与热处理

| 零件 | 材料 | 热处理 | 硬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部齿轮 | 20CrMnTi | 渗碳淬火 | 58-62 HRC |
| 链轮（3个） | 40Cr | 调质+高频淬火 | 整体28-32 / 齿面48-55 HRC |
| 壳体 | ZL101 | T6热处理 | 铸造铝合金 |

# 十、润滑方案

| 部位 | 方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮啮合 | 飞溅润滑 | 曲轴箱油雾充足 |
| 惰轮轴承（Y=49） | 定向喷油孔 | 壳体开孔引压力油 |
| 大齿轴承（Y=119） | 飞溅润滑 | 直接接触油雾 |
| 链条 | 飞溅+导轨集油 | 导轨设计集油槽 |